峄住建字〔2021〕22号

关于2021年第一季度全区房屋建筑工程质量安全辅助巡查情况的通报

各建设、施工、监理单位，各有关单位：

为深入开展全区住建领域“打非治违”专项行动，进一步贯彻落实安全生产“三同时”责任，根据大排查大整治行动方案和区住建局《关于开展全区房屋建筑工程质量安全辅助巡查工作的通知》要求，区住建局委托第三方机构开展2021年第一季度全区房屋建筑工程质量安全辅助巡查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

第三方辅助巡查机构按照“四不两直”的要求，采取随机抽查的方式，于2021年3月27日-30日，对全区在建房屋建筑工程开展了辅助巡查，共检查项目17个。从辅助巡查整体情况看，被巡查的工程项目基本建设程序履行总体较好，工程质量总体处于受控状态，绝大多数工程能够按图施工，擅自修改工程设计、违反强制性标准现象较少。但部分在建项目存在质量、安全及行为资料管理混乱现象。

二、主要问题

（一）主体质量安全行为方面。一是建设单位首要责任落实不到位，部分项目存在未办理施工许可证即开工，对施工现场质量安全的管理缺失。二是施工单位主体责任落实不到位，部分施工现场管理人员不在岗履职；三级安全教育培训流于形式、应急救援预案无针对性、施工组织设计及专项施工方案的内容和工程实际内容不符等问题较为突出。三是部分项目监理单位形同虚设，未按合同约定到岗履职；监理规划编制没有针对性；审核审批流程不规范；缺乏有效的施工现场管理。四是多数工程资料签字混乱、日期空白；部分项目未落实“两承诺一公示”。

（二）施工资料和实体质量方面。一是部分项目进场材料无出厂合格证或合格证与进场见证取样批次不对应，无检验报告，无标养室及设备，未进行沉降观测；二是部分项目现场与旁站监理记录内容不符；三是部分项目钢筋加工制作、墙板拉筋、钢筋焊接等不满足规范要求；四是钢筋混凝土保护层厚度控制不到位；五是混凝土施工和养护不到位，成型质量差，成品强度偏低。

（三）在安全生产管理方面。一是塔吊电缆、电线搭接不符合规范要求；起重机械的安全检查和日常维保记录未提供或内容失真。二是脚手架基础、扫地杆、剪刀撑、连墙件等不符合规范要求。三是部分项目未见基坑工程施工单位资质、安全技术交底和第三方基坑检测报告。四是“四口五临边”安全防护措施缺失。五是现场临时用电不符合规范要求。

（四）在文明施工方面。部分项目施工扬尘防治措施不到位，扬尘覆盖不到位；材料堆放不整齐。

三、工作要求

（一）严格做好巡查发现问题整改。各单位要高度重视辅助巡查发现问题的整改落实工作，对照第三方辅助巡查情况统计表（附件），严格落实整改措施，逐一复核销号。并将整改回复经建设、监理、施工三方共同验证并签章后于2021年4月12日前分别报区住建局217、228室，联系电话：0632-7727998,7727669。对于隐患问题严重或整改不力的，要依法按程序对责任单位、责任人员实施处理处罚。

（二）严格质量安全管理。各单位要针对辅助巡查发现普遍性问题，结合日常监督检查，认真查找项目工程质量安全薄弱环节，切实强化质量管控，落实安全风险防控措施提升日常管理效能。各单位要对混凝土的进场检验、浇筑、养护进行重点监控，采取科学有效办法提高混凝土施工质量，保证结构实体混凝土强度符合设计要求。

（三）持续做好辅助巡查配合工作。下一步，区住建局将坚持和完善第三方辅助巡查制度，更加注重对主体行为和监管行为的监督检查，增加随机抽测范围和深度，加大对已查项目的“回头看”,对问题严重或整改不力的，将公布为高风险预警信息，采取差别化监管。

附件：2021年第一季度全区房屋建筑工程质量安全辅助巡查情况统计表

峄城区住房和城乡建设局

2021年4月1日

2021年第一季度全区房屋建筑工程质量安全辅助巡查情况统计表

| 序号 | 工程名称 | 施工单体 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翰宏铭筑 | 13#楼 | 1.施工现场临时用电三级配电、二级保护执行不到位；2.钢筋加工区缺4台开关箱；3.个别开关箱防护门损坏并私自增加插座；4.部分电缆敷设不规范，并泡在水里；5.塔吊上线电缆有龟裂；6.重复接地制作不规范，缠绕在钢筋网上；7.施工现场物料堆放混乱；8.消防措施不齐全；9.未搭设钢筋机具和轮锯防护棚；10.场地积水严重，钢筋机具配电箱泡在水里；11.场地道路未硬化；12.地库上堆载过重；13.塔机基础积水，加强节主肢严重开裂，附着穿墙螺栓过短，标准节连接螺栓松动；附墙拉杆与支腿连接轴开口销用焊条代替；14.安全通道搭设不规范，司机室内无铭牌、灭火器、电铃，吊钩起升高度限合失效；小车变幅行程失效，后卷扬机钢丝绳防脱装置失效；制动器防护罩缺失；电缆线固定不符合规范；15.无塔吊司机、信号工、焊工安全教育资料；16.信号工证件不足；17.无应急演练资料；18.安全资料有涂改；19.悬挑梁缺少连墙件；剪刀撑设置不规范，西山架体不交圈；缺少吊栏卸荷；20.卸料平台不符合规范，马鞍螺丝不符合规范；21.模板架部分架体搭设随意，自由端承载，架体与脚手架混搭；安全通道防护棚变形，损坏；22.楼梯无防护栏杆，部分楼层临边护栏被拆卸，洞口防护不规范；23.基坑未按规范支护，部分成型深基坑未组织专家论证；24.施工升降机操作资格证（2人）于省厅官网未查到；25.总监和项目经理均未到岗；26.外保温缺加强钉，拼缝不严；27.悬挑架眼有木板易渗水；28.砼剪力墙现场回弹强度偏低，碳化深度较大；29.梯梁根部夹渣严重，振捣不密实；30.钢筋砼保护层超标准；31.卫生间上返台二次浇筑不符合通病防治要求；32.剪力墙根部清理不够；33.建筑原材料露天堆砌；34.保证资料未提供；35.桩基承载力试验资料未提供，保证资料不全；36.现场缺同养、标养试块；37.基础验收资料勘察、设计人员未签字；38.缺少沉降观测资料；39.监理资料现场签字不全。 |  |
| 2 | 宏学南路棚改一项目（通盛世纪城） | 12#楼 | 1.1#楼与售楼处南侧接茬处基坑存在安全隐患；2.塔机旋转器失效；3.钢筋保护层偏大；4.成套消防器材缺少；5.部分方案与资料、结论不符；6.施工现场临时用电TN-S执行不到位；7.轮锯开关箱内保护零线未接入，部分施工线缆使用护套线；8.施工现场物料堆放混乱，钢筋机具未搭设防护棚；9.消防措施不齐全，建筑垃圾未清理；11.基坑周边裸露土地未覆盖；12.模板支撑局部与脚手架混搭；电梯井内支撑架杆部分变形；13.塔机附墙处个别立杆被截断，第一步未设连墙杆；14.电梯井内防护不规范；15.塔机卷扬机钢丝绳缺失润滑；16.附墙拉杆与支腿连接销轴开口轴使用不符；17.线缆线路设在脚手架上；18.混凝土现场回弹强度偏低；19.钢筋保护层平均35mm偏大；20.部分方案等资料结论不明确。 |  |
| 3 | 海志府 | 1#楼 | 1.施工现场临时用电TN-S执行不到位；部分机具未接保护零线；线缆敷设在脚手架上，部分未防护；2.塔吊二级配电箱设置不合理，防护门无法打开；外电防护未设置明显警示标志；3.现场物料堆放混乱；4.消防措施不齐全；5.机具防护棚搭设不足，工人存在露天作业；6.基坑边坡局部坍塌；7.脚手架无防护措施；8.小横杆钢木混搭，通道架体未设扫地杆、水平杆和剪刀撑，未设防护棚；9.模板支撑架少数立杆悬空，扣接在水平杆上；10.个别部位使用扣件式代替可调托撑；11.架体缺少扫地杆；12.未提供架体构配件质量证明和检验报告；13.塔式起重机后变幅限位失效，14.塔机基础有积水，后卷扬机钢丝绳挤压排列不整齐；15.多塔作业方案不完善，无使用登记、自检记录、运行记录、维护记录等资料；16.无应急预案演练记录；17.塔吊司机未提供有效证件；18.双向受力板、墙网片没全扣绑扎；19.剪力墙竖向钢筋C16与C12变径规格偏差大，不宜电渣焊；20.剪力墙支撑模板的架筋焊接到了主筋上；21.个别剪力墙洞口处的水平筋端头处置不当；22.个别剪力墙端部暗柱主动位移较大；23.大柱端竖筋的锚固长度不够（私自切除），剪力墙钢筋的弯钩度数不够；24.剪力墙变径处钢筋绑扎不到位；25.后浇带钢筋未防护；26.地基验槽勘察设计没签字；27.施工技术资料签批不规范。 |  |
| 4 | 美景东方 | 12#楼 | 1.13#楼塔吊超过使用年限；2.配电箱未固定，未做防护棚；3.三级箱离机具过远，数量不足，存在一闸多用；4.上楼电缆及作业区电缆较乱，未做线槽保护；工人有私自接电现象；5.临边洞口防护不全；6.悬挑脚手架卸载吊环未预埋；7.悬挑脚手架未卸载，连墙件缺失；8.未提供架子工有效证件；9.模板支撑出现探头杆、钢木混搭，纵横杆连接缺失严重；10.未提供悬挑脚手架、模板支撑、卸料平台有效验收记录；11.未提供架体构配件质量证明和检验报告；12.塔吊附着拉杆焊接，附着形式不一致（二、三道）；13.塔帽与回转上支撑连接轴孔磨损严重，力矩、高度、重量限制器失效；14.顶升套架横杆塑性变形、标准节螺栓起升、减速机固定螺栓松动；15.小车钢丝绳防脱缺失；16.塔吊基础有建筑垃圾；17.安全技术交底不全，塔吊司机信号工与交底不符，未提供使用登记；18.附着安装方案与现场不符，无锚固验收记录；19.个别楼梯梁、板接槎处出现蜂窝、麻面，接槎位置不符要求；20.阳台挑梁末端与构造柱浇筑到了一起，影响受力；21.局部楼面露筋、不平整；22.个别剪力墙断面偏差超规范；23.抽检部位砼保护层偏大；24.三层设计砼强度C30，现场使用C35砼浇筑；25.监理日志记录不具体；26.无外墙保温必要影像资料。 |  |
| 5 | 坛山街道中心小学南关校区新建项目 | 教学楼 | 1.教学楼东侧塔吊回旋下支撑开焊，平衡臂围栏破损严重；2.配电箱下部无绝缘层，上部无防冲击层；3.三级配电箱离机具过远且未固定，个别私接插座；4.落地脚手架连墙件不符合两步三跨要求；5.立网破损严重，未铺设脚手板；6.临边洞口、楼梯无防护；7.模板自由端过长；8.纵横连接缺失，稳定性极差；9.沉降缝支撑未分开搭设；10.大于400横梁无梁底立杆；11.架体配件和安全网无质量证明和检测报告；12.塔机现场力矩限制器弓形板变形，平行臂围栏变形，13.安全技术交底不齐全；14.未提供验收资料、塔吊司机、信号工证件、安装验收、使用登记、拆装安全技术交底及月检记录；15.未提供监理法人授权委托书；16.项目负责人、总监未到岗，未按规定公示“两承诺一公示”；17.方案无审查意见，部分资料未签字18.未办理质量监督登记证书和施工许可证；19.未提供终身质量承诺书；20.个别柱子偏轴线超规范，部分柱根部蜂窝、麻面；21.装配式楼梯局部有损坏现象，并且支座座浆不符要求；22.基础模板局部未拆除已回填完毕；23.基础梁在回填时有破坏现象；24.装配式板整体安装浇筑完毕后发现裂缝现象；25.未下达质量问题治理任务书，未提供质量问题治理方案；26.未提供图纸会审、设计变更；27.监理规划、细则编制不规范，旁站检查不具体；28.未建立见证取样制度；29.未提供监理问题通知单及回复单。 |  |
| 6 | 夕阳红二期 | 2#楼 | 1.吊篮现场与方案不相符，吊锤安装不规范，限位器部分缺失；2.施工升降机出料口吊笼门电器联锁失效；3.进料口围栏门电器联锁失效，附着斜撑未安装；4.楼层防护缺失；5.吊篮缺开关箱，一闸多用；6.非标线缆较多；7.楼内电梯井防护不到位，升降机与楼台两侧缺防护。 |  |
| 7 | 博瑞原料药一期 | 丙类厂房 | 1.架体基础未设置垫板；2.卸料平台与架体搭设断开处未闭合且未做防护；3.临边防护不到位；4.电梯井口未设防护栏、水平安全网；5.未提供架体主要构配件质量证明和检测报告；6.塔机基础预埋标准节未提供相关资料；7.标准节螺丝松动，配重块吊耳焊接，配重块无重量标识；8.液压顶升缸销轴压板未固定；9.回转上支撑斜撑焊接，制动器防护罩未安装；10.小车钢丝绳缺油；11.标准节安装不规范（回转支撑下第一节）；12.未提供塔机多塔作业专项施工方案、验收资料、使用登记、安拆技术交底、运行记录、月检记录、整改记录、维护保养记录、信号工证件；13.安全技术交底接底人与证件不相符；14.未严格执行TN-S用电系统；15.干拌砂浆、木工机具未配分配电箱；16.钢筋作业区二级盘、弯曲机分配电箱未接保护零线；17.现场部分施工机具未搭设防护棚；18.缺少消防设施；19.未提供卸料平台安装方案，现场卸料平台与脚手架相连；20.无安全生产应急预案和安全教育培训相关资料；21.未办理质量监督登记证书和施工许可证；22.总监未履岗，监理人员配备不全，项目经理变更未备案；23.二次结构干砖上墙，构造柱、圈梁欠养护；24.压墙筋未贯通；25.局部接槎处蜂窝、麻面；26.个别楼梯柱错位；27.斜砌顶未加塞；28.大于等于4m的墙未加设腰梁；29.现场未见同条件养护试件；30.未下达质量问题任务书，未提供图纸会审；31.未提供砖、砂浆、试块报告；32.未提供植筋试验报告；33.部分资料未盖章及审查意见未写；34.监理日志不闭合；35.监理细则不具体，缺扬尘细则，未有质量问题规划细则。 |  |
| 8 | 数据交换产品生产基地 |  | 1.模板支撑自由端高度超出规范要求；2.部分立杆底部扫地杆设置高度超出规范要求；3.未设置平面剪刀撑；4.未严格执行TN-S用电系统，现场缺少分配电箱；5.施工机具未搭设防护棚、二级盘；6.切断机未做重复接地；7.未提供安全技术资料；8.裸露土方未覆盖；扬尘治理措施不到位；9.塔机起升钢丝绳卷筒防脱未安装；10.减速机与卷筒链接齿轮磨损严重；11.液压顶升缸固定销轴未安装到位； |  |
| 9 | 二十八中三近楼 |  | 1.未严格执行TN-S用电系统；塔机分配电箱未接保护零线；二级盘未做重复接地；2.临边未设防护栏；3.临时搭设的卸料平台未与架体断开；4.模板支撑自由端高度超出规范要求；连墙杆设置不规范；5.塔机回转上支撑横撑开裂；6.力矩限制器失效；7.小车电机防护罩缺失；8.构造柱未设加密区；9.个别框架柱根部麻面、烂根；10.砼欠养护。 |  |
| 10 | 博文高级中学 |  | 1.未提供基坑施工方案；2.土方开挖未采取湿法作业；3.裸露土地、土方、砂石未覆盖；4.施工现场无喷淋降尘措施；5.道路非移动机械未到属地环保部门备案；6.塔机无检测报告等资料；7.塔机基础预埋标准节未提供相关资料；8.塔机与宿舍楼塔机垂直安全间距不足，制动器防护罩未安装。 |  |
| 11 | 水发颐和园二期 | 4#楼 | 1.塔吊司机未提供有效证件；2.施工方案无审查意见；3.监理旁站细则编制不具体，监理日志不闭合；4.未提供施工日志；5.吊篮安装方案与实际不符合，部分前支腿未安装，上支架压在女儿墙上，吊锤安装不规范，手动杆部分缺失，安全绳与钢丝绳固定点未防护；6.塔机附着形式不一致（一道与二、三道），附着穿墙螺栓数量不足；7.用电线缆混乱，使用铜芯线；8.施工方案无审查意见；9.施工日志未提供；10.旁站记录、监理细则编制不具体，监理日志不闭合。 |  |
| 12 | 鸿鑫文景小区 | 5#楼 | 1.施工用电未严格执行TN-S用电系统，钢筋作业区形成四级配电；2.现场动力、照明、消防用电为分设；发现两处一闸多用；3.钢筋作业区部分施工机具未搭设防护棚，部分电缆未做保护措施；4.二级盘未做防护措施；5.弯曲机未接保护零线；6.现场电工未提供有效证件；7.北侧基坑未支护，部分坍塌；8.监理未有危大工程巡查记录；9.施工现场物料混乱；10.缺少安全通道；11.缺少消防设施；12.个别预留洞口未防护；13.楼内临边防护未固定或缺失；14.安全网平立网系拉不规范；15.内模支撑顶层拆除过早；16.塔机大臂范围内覆盖高压线未做防护；17.塔机附墙形式上下不一致；18.塔吊基础积水严重；19.附着穿墙螺栓普遍松动；20.前卷扬钢丝绳缺少润滑；21.塔机附墙与外架干涉；22.塔机基础图与现场不符；23.第三道附着锚固未验收；附着安装方案与现场不符；24.模板支撑自由端过长；25.个别调节丝变形；26.施工层模板支撑只有立杆；27.五层混凝土个别抽查点现场回弹强度偏低；28.砼施工存在模板拼缝不严，存在烂根现象；29.钢筋绑扎存在漏扎现象；30.混凝土施工记录部分缺失；31.见证取样制度执行不严格；32.未提供砼进场检验记录；33.监理未提供巡视记录；34.未提供防水施工旁站记录。 |  |
| 13 | 鸿鑫丽景小区 | 1#楼 | 1.总配电箱堆放过多建筑垃圾；2.钢筋作业区二级盘一闸多用；3.无消防措施；4.防护棚内有积水；5.操作面无绝缘垫；6.弯曲机单机箱未接保护零线；；7.部分施工机具未搭防护棚；8.电工巡检记录不全，未提供电工有效证件；9.施工现场有积水，无安全通道；10.楼梯及电梯井未搭设防护；11.模板支撑有少量钢木混搭；12.小横杆扣件受力；13.顶层纵横连接拆除过早；14.模板自由端过长；15.脚手架未做抛撑，未做连墙，架体高度不够，缺少平网；16.塔吊后平衡臂腹杆轻微变形；后变幅小车无限位；小车钢丝绳端长扣缺失，顶升元宝梁未放置于踏步；标准节螺栓未拧紧到位；接地扁铁不够尺寸；17.未提供架体主要构配件质量证明和检测报告；18.基坑方案审批程序不符合要求，未按论证后的意见重新编制，未提供第三方基坑检测报告；19.未提供见证员委托书，总监到岗履职率较低；20.筏板施工缝处钢筋保护层过厚。 |  |
| 14 | 年产1.5万吨豆制品及石榴制品项目一期 （同兴食品厂） | 办公楼 | 1.总配电箱未设应急照明，动、照未分设，存在一处一闸多用；2.塔吊分配电箱直接从总配电箱接入；3.现场电工未提供有效证件；未进行安全技术交底；4.临电施工组织设计引用规范错误，未提供临电验收资料；5.临边防护不到位，外楼梯搭设在架体上，楼层无临边防护，电梯井未防护；6.外脚手架距离建筑物较远；7.建筑物凹处无水平防护网；8.整体架上缺两道水平网；9.连墙杆只拉内杆；10.模板支撑上部缺失纵横水平杆，顶丝过长，有少量钢木混搭；11.未提供架体主要构配件质量证明和检测报告；12.无塔吊多塔作业方案；13.未提供塔机使用登记，安拆协议不规范；14.无塔机月检记录、维保记录；15.三层混凝土现场回弹抽测点个别强度偏低；16.框架柱、梁蜂窝、麻面、孔洞较多；17.未提供沉降观测记录；18.见证取样制度执行不好；19.无构件吊装方案；20.旁站巡视记录不全。 |  |
| 15 | 二十八中综合楼 |  | 1.架体搭设连墙件设置不符合规范；2.模板支撑自由端高度不符合规范要求；3.操作层未铺设脚手板；4.未提供架体主要构配件质量证明和检测报告；5.部分施工机具未接入保护零线；6.弯曲机未搭设防护棚；7.外电防护缺少警示标志，未提供外电防护方案；8.未提供塔吊验收资料、使用登记、拆装安全技术资料；9未能提供施工图设计文件审查合格证、施工许可证；10.部分箍筋弯钩度数不符合要求；11.主筋位置偏移；12.砼凿毛不到位，砼拆模局部有损坏现象；13.未下达质量问题治理任务书，未提供图纸会审；14.部分方案未签审查意见；15.旁站记录不具体，旁站细则编制不详细。 |  |
| 16 | 恒庆新天地 | E区 | 1.总监和项目经理均未到岗；2.部分资料未签审查或验收意见；3.无外墙保温必要影像资料。 |  |