- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：生物基新材料中试基地建设项目

建设单位（盖章）：山东富勤新材料有限公司

编制日期：    2024.11

中华人民共和国生态环境部制

仅用于生物基新材料中试基地建设项目环评报告表

仅用于生物基新材料中试基地建设项目环评报告表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 生物基新材料中试基地建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-370404-89-01-700354 |  |  |
| 建设单位联系人 | 颜士勤 | 联系方式 | 18263298799 |
| 建设地点 | 山东省枣庄市峄城吴林街道循环经济工业园7号 |  |  |
| 地理坐标 | （117度39分31.16秒，34度43分42.89秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1391淀粉及淀粉制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13 20其他农副食品加工139* |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 峄城区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2406-370404-89-01-700354 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 1.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10000 |
| 专项评价设置情况 | 本项目主要废气污染物为颗粒物，不涉及有毒有害污染物；项目无废水外排；项目涉及的环境风险危险物质最大贮存量远小于临界量，因此，未设置大气、地表水、环境风险等专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.产业政策的相符性分析 经查询，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“鼓励类”“限制类”“淘汰类”的范畴，可视为“允许类”项目，因此符合国家产业政策的要求。 本项目选址于山东省枣庄市峄城吴林街道循环经济工业园7号，用地为建设用地，符合峄城区总体规划要求和土地利用规划要求。 2、与“三线一单”相符性分析 结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)要求，该项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况如下： 表1-1 项目与环环评[2016] 150号文符合性一览表 (一)“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线; 本项目情况; 是否符合要求. 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类; 发建设活动，依法不予审批改扩建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于山东省枣庄市峄城吴林街道循环经济工业园7号，通过核对《枣庄市吴林街道三区三线划定成果示意图（局部）》（见附图4）本项目不在永久基本农田、生态保护红线内及城镇开发边界上，满足三区三线要求。; 符合. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目污染物均达标排放，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目项目占地面积10000m2，新鲜水消耗量为344m3/a，年用电16万kW h，资源利用合理，未触及资源利用上线。; 符合. (二)“一单”：环境准入负面清单. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。旨在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不在环境准入负面清单内。; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)要求。即本项目建设满足“三线一单”的要求。 本项目位于山东省枣庄市峄城吴林街道循环经济工业园7号，结合《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字〔2023〕3号）相关要求，项目位于峄城区吴林街道办事处一般管控单元(ZH37040430005)，枣庄市环境管控单元分类图见附图5。 与峄城区吴林街道办事处一般管控单元管控要求符合性分析情况见表1-2。 表1-2 峄城区吴林街道/峨山镇重点管控单元管控要求符合性分析情况一览表 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 1、一般生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。 2、禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 3、禁止在水库、重要输水渠道管理范围内和其他具有特殊经济文化价值的水体保护区内新建、改建、扩建入河排污口。 4、科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。 5、将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、环境质量不下降。除法律规定的国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目位于山东省枣庄市峄城吴林街道循环经济工业园7号，不属于限制、禁止的产业。; 符合. 污染物排放管控; 1、深化重点行业污染治理。对现有涉废气排放工业企业加强监督管理和执法检查。 2、加强机动车排气污染治理和“散乱污”企业清理整治。 3、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。 4、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。 5、强化煤化、电力等工业生产过程中的污染排放，减少硫化物等污染物进入土壤，并加强土壤重金属污染检测与治理；加强煤矸石的利用与清理。; 本项目不属于“散乱污”企业。 本项目废水不外排。; 符合. 环境风险防控; 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。 2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。 3、兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。 4、人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 5、开展电子废物拆解、废旧塑料回收、非正规垃圾填埋场、历史遗留尾矿库等土壤环境问题集中区域风险排查，建立风险管控名录。 6、设置土壤环境质量监测点位，开展土壤环境质量监测网络建设。 7、加强土壤环境质量检测与评估，对未经评估和无害化治理的土地不得进行流转和二次开发。; 本项目不涉及重金属污染，重污染天气期间企业根据相关要求进行应急减排与错峰生产。; 符合. 资源开发效率要求; 1、鼓励发展集中供热。 2、加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治。 3、强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。 4、推动能源结构优化，提高能源利用效率。严格控制新上耗煤工业和高耗能项目。新建高耗能项目能耗总量和单耗符合全区控制指标要求。既有工业耗煤项目和居民生活用煤，推广使用清洁煤，推进煤改气，煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气等优质能源使用。管控单元内能耗强度降低率满足全区控制指标要求。 5、加强节水措施落实，提高农业灌溉用水效率，新建、改建、扩建建设项目须制订节水措施方案，未经许可不得开采地下水。; 项目用热采用电加热；不产生工业废水。; 符合. - 3、项目与《山东省环境保护条例》符合性分析见表1-3。 - 表1-3 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 山东省环境保护条例; 本项目情况; 是否符合. 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目不属于以上行业。; 符合. 第四十四条 改扩建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目位于山东省枣庄市峄城吴林街道循环经济工业园7号，属于工业聚集区。; 符合. 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 本项目采用严格的废气、废水治理措施，污染物排放未超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 符合. 第四十六条 改扩建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目严格执行三同时制度。; 符合. 第四十九条 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。; 该企业不属于重点排污单位。; 符合. - 4、项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析 项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析见表1-4。 表1-4 与山东省打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)的符合性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 三、优化货物运输方式优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。支持砂石、煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥等年运输量150万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新(改、扩)建铁路专用线。未建成铁路专用线的，优先采用公铁联运、新能源车辆以及封闭式皮带廊道等方式运输。加快构建覆盖全省的原油、成品油、天然气输送网络，完成山东天然气环网及成品油管道建设。到2025年，大宗物料清洁运输比例大幅提升。; 项目不属于运输量较大的行业项目，项目各生产工序的物料均采用泵在管道内密闭输送，能够有效降低扬尘污染。; 符合. 2; 六、推动移动源污染管控。加强国六重型柴油货车环保达标监管。落实新生产重型柴油车污染物排放限值要求，自2021年7月1日起，严禁生产、进口、销售和注册登记不符合国家第六阶段排放标准要求的重型柴油车。; 符合. 3; 七、严格扬尘污染管控。 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”；大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。; 本项目严格落实有关法律法规以及国家、省关于各类施工工地扬尘污染防治的规定和标准规范要求，施工工地周边围挡、产尘物料放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 符合. 项目符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》（鲁环委办〔2021〕30号）要求。 5、与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025 年)》的符合性分析 项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析见表1-5。 表1-5项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025)年》的符合性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 精准治理工业企业污染：继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环用工业废水。; 不涉及; 符合. 2; 推动地表水环境质量持续向好：严守水质“只能变好、不能变差底线，各市梳理河流水质指和湖库水质指数较高的河湖库及重点影响因子，形成重点改善河湖库清单。; 项目无废水外排; 符合. 3; 防控地下水污染风险：持续推进地下水环境状况调查评估，2025 年年底前，完成一批化工园区、化学品生产企业、危险废物处置场、垃圾填埋场、矿山开采区、尾矿库等其他重点污染源地下水基础环境状况调查评估。科学划定地下水污染防治重点区。; 不涉及。; 符合. 4; 推进水生态保护与修复：在现有29万亩人工湿地的基础，进一步梳理适宜建设人工湿地的区域，形成需改扩建或修复的人工湿地清单 合理调配空间资源，保障工湿地水质净化工程建设用地。2021年年底前，编制山东省人工湿地建设运行专方案。; 项目无废水外排，不涉及左栏情况; 符合. 6、与《山东省深入打好净土保卫战行动计划(2021-2025)年》符合性分析 项目与《山东省深入打好净土保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析见表1-6。 表1-6项目与山东省深入打好净土保卫战行动计划(2021-2025)年》的符合性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 加强固体废物环境管理：深入推进生活垃圾分类，建立有害垃圾收集转运体系。严格落实《山东城市生活垃圾分类制度实施方案》，完善垃圾分类标识体系，健全垃圾分类奖励制度。; 不涉及; 符合. 2; 严格落实农用地安全利用：依法严格执行农用地分类管理制度，将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保土壤环境质量不下降。; 项目新建项目，土地性质为建设用地，不涉及农用地; 符合. 3; 严格建设用地风险管控与修复：加强部门协同，畅信息共享，完善建设用地风险信息互通机制。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。; 新建项目，不涉及农药、化工等行业。; 符合. 7、与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》鲁发改工业[2023]34号符合性分析 - 根据《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业[2023]34号），经查询本项目不属于“两高”项目。 - 8、项目选址合理性分析 - 项目位于山东省枣庄市峄城吴林街道循环经济工业园7号，总占地面积10000m2，占地类型为建设用地，符合峄城区吴林街道总体规划。 项目所在地交通便利，资源充足，区域供水、供电设施完善，能够满足项目用水、用电、用气需求。项目厂址选择基本合理。 项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 地理位置 - 项目位于山东省枣庄市峄城吴林街道循环经济工业园7号，占地面积10000m2，项目地理位置见附图1。 - 2、项目概述 山东富勤新材料有限公司生物基新材料中试基地建设项目，总投资2000万元，新建厂房，占地面积10000m2，总建筑面积6600m2，项目购置混合机、反应釜、捏合机、包装机等设备，主要原辅材料为玉米木薯土豆淀粉、纯碱、柠檬酸、醚化剂、烧碱、新鲜水等，主要生产工序为上料、混料、筛分计量、包装等。建设2条生物基新材料生产线，项目建成后每年可研发生物基新材料8000吨，培训技术性人才1000余人。 - 项目组成见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 名称; 主要建设内容. 主体工程; 生产区; 1F，钢结构，建筑面积5000m2，设置2条生物基新材料生产线，依工艺流程依次布置生产加工设备。. 辅助工程; 办公楼; 2F，混凝土，建筑面积1600m2。. 储运工程; 成品库、原料库; 均设置在生产车间内部，用来储存原料、成品. 公用工程; 给水系统; 来自当地自来水管网。. 供电系统; 用电量16万kWh/a，由区域供电管网提供。. 环保工程; 废气; 淀粉上料、搅拌混合、分离筛分、成品包装粉尘由集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒排放（DA001）. 废水; 本项目无生产废水产生；生活污水经化粪池预处理后环卫部门统一清运. 固废; 废包装袋外卖物资回收公司；除尘器收集的粉尘回用于生产；生活垃圾委托环卫部门统一清运。. 噪声; 采取厂房隔声、基础减振等措施。. 3、原辅材料情况 原辅材料消耗见表2-2，能源消耗见表2-3。 表2-2 原辅材料用量一览表 序号; 材料种类; 材料用量（t/a）; 存储位置; 物料状态; 备注. 1; 玉米木薯土豆淀粉; 7617; 车间仓库; 粉状. 2; 纯碱; 100; 车间仓库; 粉状. 3; 柠檬酸; 100; 车间仓库; 粉状. 4; 醚化剂; 300; 车间仓库; 液体; 含水量69%. 5; 液碱; 150; 车间仓库; 液体; 含水量40%. 6; 新鲜水; 80; 车间仓库; 液体. 阳离子醚化剂：3-氯-2-羟丙基-三甲基氯化铵，是一种季铵盐，易溶于水和醇，不溶于苯。可与各种有活泼氢的硫醇和酸反应，本身亦可发生聚合，与活泼氢发生取代反应后生成阳离子型聚电解质。活性阳离子醚化剂CTA是一种多功能精细化工产品，它与含有活泼氢的化合物易于发生化学反应而得到含有季铵基的多种功能化学品，参加反应时可不加碱或加少量碱催化，因此副产物少、工艺操作简单。该产品用于阳离子淀粉的醚化剂，阳离子多聚糖，改性瓜儿胶等，还可以用作阳离子表面活性剂，水处理絮凝剂，纺织、导电涂料、电镀、化妆品等行业。用于纤维素、纤维素衍生物和淀粉的改性。 液碱：也称苛性钠、火碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，白色结晶性粉末。氢易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。 表2-3 本项目主要能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 本项目消耗量; 来源/备注. 1; 新鲜水; m3/a; 344; 区域供水系统. 2; 电; 万kWh/a; 16; 区域供电系统. 4、主要设备清单 主要生产设备见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量(台/套); 备注. 1; 反应釜; /; 6. 2; 混合罐; /; 2. 3; 调配罐; /; 2. 4; 风机; /; 3. 5; 绞龙; /; 9. 6; 旋风器; /; 3. 7; 闭风器; /; 8. 8; 上料泵; /; 6. 9; 立式复混罐; /; 4. 10; 自动包装机; /; 2. 11; 布袋除器; /; 2. 12; 捏合机; /; 3. 13; 加热器; 2. 14; 筛分机（振动筛）; /; 4. 15; 航车; 2.8T; 3. 16; 叉车; 3T; 2. 17; 变压器; /; 1. 18; 减速机; /; 19. 5、产品方案 项目产品方案见表2-5。 表2-5 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 生物基新材料; 8000t/a; /. - 5、工作制度、劳动定员与实施进度 本项目职工定员22人，全年工作300天，3班工作制，每班8小时，全年工作7200小时。 本项目预计从2024年11月施工，2025年1月正式投产，建设期3个月。 - 6、公用工程 （1）给水 给水系统：本项目用水主要为生活用水、烧碱配制用水。 ①职工生活用水 生活用水主要为员工饮用及盥洗用水，项目劳动定员22人，根据《建筑给水排水设计规范》规定，管理人员和车间工人的生活用水定额宜采用30-50L/（人．d），结合企业实际情况，管理人员和车间工人生活用水定额均取40L/（人．d），则项目生活用水量为0.88m3/d（264m3/a）。 ②液碱稀释用水 本项目液碱使用量约150t/a，根据企业提供，液碱溶液稀释用水量为80m³/a，采用新鲜自来水。 综上所述，本项目新鲜水用量为344m3/a，由区域管网引入，依托厂内现有供水系统，可满足项目用水要求。 - 排水 排水系统：厂区排水实行雨污分流、清污分流制。 ①生活污水产生量按用水量的80%计，产生量为0.7m³/d（211m³/a）。经化粪池预处理后由环卫部门统一清运。 ②液碱稀释用水，进入产品，不外排。 全厂水平衡见表2-6、图2-1。 表2-6 项目水量平衡情况表单位 m3/a 序号; 用水部分; 总用水量; 新鲜水; 蒸发损耗量; 外排量. 1; 员工生活; 264; 264; 53; 211. 2; 液碱稀释制用水; 80; 80; 80; 0. 合计; 344; 344; 133; 211. 自来水 生活用水 264 211 耗损53 耗损80 液碱稀释用水 化粪池 由环卫部门统一清运 211 344 80 产品 80 水平衡：本项目运营期水平衡情况见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 （单位：m3/a） （3）供电 本项目年用电量为16万kWh，由区域供电系统提供。 （4）供热 办公用房使用分体式空调，即冬季采暖、夏季制冷。 - 7、项目投资和环保投资 - 项目总投资2000万元，项目环保投资30万元，占总投资的1.5%，主要用于营运期废水、固废、噪声治理等。项目环保投资情况见表2-7。 表2-7 项目环保投资一览表 项目; 环保设施名称; 环保投资(万元); 进度. 废气; 布袋除尘器、集气罩、风机; 20; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。. 废水; 化粪池; 3. 固废; 垃圾桶; 2. 噪声; 厂房隔音、基础减震; 5. 合计; 30. - 8、厂区平面布置 遵循紧凑布局、节约用地的原则，从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑，认真贯彻执行国家防火、防爆、安全、卫生、节能、环保等规范要求，在满足生产工艺，结合公用设施的前提下进行场地总体平面布置。 - 项目位于山东省枣庄市峄城吴林街道循环经济工业园7号，新建厂房，厂区东侧设置一处出入口，生产车间位于厂区南部，办公室位于厂区北部。本项目车间功能分区分明，流程顺畅，可以减少相互影响。 综上所述，厂区总平面布置分区明确、布置紧凑，平面布置从环境保护角度基本合理。本项目平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期 工艺流程说明： （1）上料 外购的成品淀粉拆除包装后，经螺杆输送机送入调配罐。此工序有粉尘逸散。 （2）混合 在调配罐根据生产需求，投加一定量的辅助原料柠檬酸、纯碱、醚化剂和液碱，再通过输送机进入进入混合罐，在混合罐内进行搅拌混合。此工序有粉尘逸散。 - 分离筛分 产品经分离筛分，筛分出合格的产品进入包装机，进行包装。筛分出不合格产品，返回上料工序。此工序有粉尘逸散。 - 成品 包装后的产品入库待售。 废气、噪声 合格 废气 淀粉 辅料 调配罐 上料 废气、固废 混合罐 分离筛分 包装 废气、噪声 噪声 入库 不合格 图 2-2生产工艺流程及产污节点图 项目运营期间，产污情况如下： 表2-8运营期主要污染工序一览表 污染类别; 产生工序; 主要污染因子; 治理措施及排放方式. 废气; 上料、搅拌混合、分离筛分、成品包装; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放。. 废水; 员工生活; SS、COD、氨氮等; 化粪池收集后环卫部门定期清运。. 噪声; 设备运行; 机械噪声; 采取基础减震、厂界隔声等措施。. 固废; 一般 固废; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运。. 废气治理; 除尘器收集的粉尘; 回用于生产。. 投料; 废包装袋; 外售物资回收公司. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，用地为建设用地，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.环境空气质量 项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。2023年峄城区大气自动监测点常规因子监测统计结果见表3-1。 表3-1 2023年峄城区环境空气监测结果统计表 月份; SO2(ug/m3); NO2(ug/m3); PM10(ug/m3); PM2.5(ug/m3); CO(mg/m3); O3(ug/m3). 1月; 17; 38; 148; 88; 1.4; 97. 2月; 14; 35; 98; 59; 1; 103. 3月; 14; 35; 121; 55; 0.8; 159. 4月; 12; 24; 62; 28; 0.8; 158. 5月; 12; 20; 59; 27; 0.8; 184. 6月; 10; 20; 56; 22; 0.7; 218. 7月; 7; 17; 38; 17; 0.7; 174. 8月; 10; 18; 46; 21; 0.6; 191. 9月; 10; 23; 60; 32; 0.8; 192. 10月; 10; 38; 88; 41; 0.8; 167. 11月; 11; 38; 95; 49; 1; 111. 12月; 12; 36; 106; 70; 1.2; 77. 年均值; 12; 28; 80; 42; 1; 184. 年平均标准值; 60; 40; 70; 35; 4(日均值); 160(8h均值). 监测结果表明，2023年峄城区环境空气中SO2、NO2和CO满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，PM10、O3和PM2.5不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求。PM10、PM2.5超标主要是因为一是枣庄市的能源消耗仍然以煤炭为主，煤炭消耗量大，清洁能源比例较低，煤炭是枣庄市主要的工业和民用燃料。二是与区域内建筑扬尘、汽车尾气、北方气候干燥易起扬尘，及区域内工业污染源密集排放有关。 为进一步改善当地环境质量，枣庄市政府制定了《枣庄市“十四五”生态环境保护规划》，根据该规划，当地将持续推进大气污染防治攻坚行动，以细颗粒物和臭氧协同控制为主线，加快补齐臭氧治理短板，强化多污染协同控制和区域协同治理。协同开展PM2.5和O3污染防治，在夏季以化工、工业涂装、包装印刷等行业为主，重点监管氮氧化物、甲苯、二甲苯等PM2.5和O3前体物排放；在秋冬季以移动源、燃煤污染管控为主，重点监管不利扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨排放。优化重污染天气应对体系，修订完善重污染天气应急预案，动态更新应急减排清单，组织企业制定“一厂一策”减排方案。实施重点行业NOx等污染物深度治理，积极开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金等行业污染深度治理。大力推进重点行业VOCs治理，化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头替代、过程管控和末端治理的VOCs全过程控制体系。推进扬尘精细化管控，全面加强各类施工工地、道路、工业企业料场堆场、露天矿山和港口码头扬尘精细化管控。 - 2、地表水环境质量现状 项目区域地表水系属淮河流域京杭运河水系，区域内主要河流为峄城大沙河。枣庄市环境监测站在贾庄闸设有监测断面，根据《枣庄市环境质量报告（2023年简本）》，2023年贾庄闸水质监测年报结果见表3-2。 表3-2 2023年贾庄闸地表水监测结果表 单位：mg/L(pH除外) 监测项目; pH(无量纲); 高锰酸盐指数; COD; 氨氮; 总磷; 总氮; 铜. 年均值; 8; 5.4; 19; 0.37; 0126; 9.9; 0.001. 标 准; 6-9; ≤6; ≤20; ≤1; ≤0.2; ≤1; ≤1.0. 监测项目; 锌; 镉; BOD5; 砷; 硒; 汞; 铅. 年均值; 0.011; 0.00003; 3.1; 0.0007; 0.0004; 0.00002; 0.0004. 标 准; ≤1.0; ≤0.005; ≤4; ≤0.05; ≤0.01; ≤0.0001; ≤0.05. 监测项目; 氟化物; 六价铬; 氰化物; 挥发酚; 石油类; LAS; 硫化物. 年均值; 0.451; 0.002; 0.002; 0.0002; 0.01; 0.03; 0.01. 标 准; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.2. 由表3-2可以看出，2023年峄城大沙河贾庄闸断面检测指标除总氮超标以外，其他各水质因子均可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，枣庄市为进一步改善河流域水环境质量，保障断面水质稳定达标，采取了一系列区域削减的措施：枣庄市出台了《枣庄市水污染防治工作方案》，通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、提高工业企业污染治理水平，增加城市污水处理厂及管网配套工程建设、全力推进生态湿地建设、加快城镇污水处理设施建设、加强城镇生活污染防治，控制农业面源污染、合理调整农村产业结构、加强农村生产生活污染防治，全面实行综合治理措施，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 - 3、地下水环境质量现状 本次环评数据引用山东省枣庄生态环境监测中心《枣庄市环境质量报告（2023年简本）》峄城区三里庄水源地监测结果，监测结果见表3-3。 表3-3 2023年峄城区三里庄水源地水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 序号; 监测项目; 监测结果; III类标准; 序号; 监测项目; 监测结果; III类标准. 1; pH(无量纲); 7.2; 6.5-8.5; 12; 铁; 0.005; <0.3. 2; 总硬度; 544; <450; 13; 锰; 0.002; <0.1. 3; 硫酸盐; 199; <250; 14; 铜; 0.0045; <1.0. 4; 氯化物; 94.6; <250; 15; 锌; 0.022L; <1.0. 5; 耗氧量; 0.54; <3.0; 16; 硒; 0.0002; <0.01. 6; 氨氮; 0.01; <0.50; 17; 砷; 0.00015; <0.01. 7; 氟化物; 0.266; <1.0; 18; 汞; 0.00002L; <0.001. 8; 总氰化物; 0.001L; <0.05; 19; 铅; 0.00013L; <0.01. 9; 挥发性酚类; 0.0002L; <0.002; 20; 铬(六价); 0.002L; <0.05. 10; 硝酸盐; 24.5; <20.0; 21; 总大肠菌群 (MPN/100mL); 1L; <3. 11; 亚硝酸盐; 0.003L; <1.0. 地下水监测结果表明，2023年峄城区三里庄水源地地下水总硬度、硝酸盐超标，其他水质指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。总硬度超标是由地质构造所造成，不是污染所致。 4、声环境质量现状 该区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，未进行声环境质量现状监测。 - 5、生态环境 本项目占地为建设用地，项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹。项目用地范围内无生态环境保护目标。 - 6、辐射环境 项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 - 7、其它环境问题 该地区无生态环境问题。该地区未出现重大环境污染事故。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内的无大气环境保护目标，具体情况见附图3。 - 2、地表水环境 项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 - 3、地下水环境 项目占地500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、声环境 本项目厂界外50米范围不存在声环境保护目标。 - 5、生态环境 项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹。项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期程中涉及排放的废气污染物主要为颗粒物。 有组织颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”限值要求（10mg/m3），有组织废气颗粒物排放速率及无组织颗粒物厂界排放限制执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求。 具体标准限值见表3-4、表3-5。 表3-4 有组织污染物排放标准(单位:mg/m3) 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 执行标准. 颗粒物; 10; 3.5（15m高排气筒）; 排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376- 2019)表1重点控制区标准；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 表3-5 厂界无组织废气污染物排放限值 单位mg/m3 监控位置; 污染物; 监控浓度限值（mg/m³）; 执行标准. 厂界; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2. 2、废水 项目生活污水经化粪池预处理由环卫部门统一清运，因此本项目无废水排放。 - 3、噪声 施工期噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，见表3-6。 表3-6 厂界噪声排放标准一览表 时段; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55. 运营期（2类）; 60; 50. - 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 实施污染物排放总量控制是考核各级政府和企业环境目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）规定，新建排放SO2、NOx、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污，对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代。 项目无生产废水外排，生活废水经化粪池预处理由环卫部门统一清运，故不需申请水污染物总量指标。 本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、VOCs的排放，全厂颗粒物为0.22t/a，因此本项目需要申请大气污染物排放指标为颗粒物0.22t/a，需进行倍量替代，替代量颗粒物0.44t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要进行各生产车间、原辅材料及成品仓库等主体工程及辅助设施的建设，施工工序将产生少量的噪声、扬尘及废气、固体废弃物、废水等污染物。项目施工期工程量较小，对环境的影响大多是短期的，活动结束后可恢复。 1、大气污染防治措施 施工期大气污染主要来自土方开挖、堆存、清理场地等产生的扬尘；土建过程中原材料运输车辆产生的扬尘和尾气等。 (1)扬尘 施工期产生的扬尘，严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》《枣庄市扬尘污染防治管理办法》、枣庄市《市直部门大气污染治理技术导则》等文件要求，通过以下措施减少扬尘对环境的影响： ①工程开工前，施工现场必须配置符合要求的PM10扬尘监测和视频监控设备，实现扬尘在线监测和远程视频监控，确保设备正常运行和数据正常上传。 ②施工现场设置围挡：施工工地周围设置连续、密闭的围挡。施工工地边界应设置围挡。施工期间应当对工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网或防尘布。 ③建筑施工现场大门内侧应按要求设置车辆冲洗设备，保持出场车辆整洁，并设专人进行管理，工程竣工后方可拆除。 ④进出道路硬化：施工工地永久性道路必须硬化，临时性道路必须采取铺设礁渣、细石或者钢板等措施，材料堆放和加工场地必须硬化。 ⑤建筑施工现场非施工作业的裸土必须覆盖或绿化，易扬尘建筑材料露天存放的必须覆盖防尘布（网）或者喷洒凝固剂。 ⑥工地物料篷盖：施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，应当采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布覆盖或者其他防尘措施。 ⑦场地洒水清扫保洁：施工工程中产生的建筑垃圾应当及时清运，未能及时清运的，应当采取有效防尘措施。对临时堆放的易产生扬尘的渣土堆、废渣等废弃物，要采用防尘网和防尘布覆盖，必要时进行喷淋、固化处理，设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等，防止造成扬尘污染。 ⑧密闭运输：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应当采用密闭车斗并限速行驶。确无密闭车斗的，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm；从建筑上层清运易散性物料、渣土或者废弃物的，应当采取密闭方式，不得凌空抛掷、扬撒。 (2)尾气 运输车辆在施工及运输过程中均排放一定量的废气，主要污染物以NOx、CO为主。本工程燃油施工机具主要在基础施工过程中使用，尾气中污染物主要有NOx、CO和烃类。经类比分析知，本项目施工工程中施工机具尾气污染物排放量不大，项目周围环境空气质量受施工机具尾气影响较小。 2、废水污染防治措施 项目施工期对水环境的污染主要来自于施工废水和施工人员的生活污水。场地建设沉淀池，施工废水循环使用不外排，生活废水经化粪池预处理后由环卫部门统一清运。 3、噪声污染防治措施 施工过程中需要使用施工机械和运输车辆，这些设备会产生较强的噪声，对附近居民的正常生活产生影响。施工期噪声的特点是短期间歇性行为，无规律性。为了减轻项目施工期噪声以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，可以采取以下控制措施： ①在施工期间所用施工机械必须采用具有消声、隔音处理及减震装置的设备，禁止噪声超标机械进入施工现场； ②优先选择性能良好的高效低噪施工设备。日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生； ③禁止夜间使用高噪声设备，工艺要求必须连续作业时，须先向相关部门申报并事先通知周边易受影响的村庄； ④合理安排施工时间，对产生高噪声的施工作业，尽量避开夜间、午休时间，施工期间，尽量减少施工区汽车的鸣笛噪声。 - 4、固体废物污染防治措施 施工期固体废弃物主要为建筑施工垃圾和施工人员生活垃圾。建筑施工垃圾主要成分为水泥凝结废渣、废弃建材等，分别收集堆放于指定位置，将可回收的废材料、废包装、钢管等及时出售给废品回收公司处理，不可回收部分委托当地环卫部门统一处理。不外排。项目施工期的固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境的影响较小，并随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 环境空气影响分析 项目运营期产的有组织废气主要为淀粉上料、搅拌混合、分离筛分、成品包装工序产生的颗粒物， 1.1废气源强分析 （1）淀粉上料、搅拌混合、分离筛分、成品包装工序产生的颗粒物，根据生产经验及类比同类企业《山东源大实业有限公司变性淀粉生产线技改项目环境影响报告表》，上料、搅拌混合、分离筛分、成品包装工序粉尘产生量约为投料的万分之五，项目生产线投加原料约为8000t/a，则粉尘产生量为4t/a，年工作时长约7200h，则颗粒物产生速率为0.56kg/h。项目在调配罐、搅拌罐、筛分机及包装机上方设置集气罩，颗粒物经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，集气罩收集效率为90%，颗粒物治理效率为94%，风机风量约8000m3/h。 本项目两条生产线，2套废气治理措施，共用一个排气筒，经计算DA001中颗粒物排放量为0.22t/a、排放速率为0.03kg/h、排放浓度为3.75mg/m3。 颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（10mg/m3）。 （2）无组织废气 本项目产生的无组织废气主要为集气罩未收集的颗粒物，无组织颗粒物产生量为0.4t/a，产生速率为0.056kg/h。 项目建成后废气产生排放情况见表4-1。 表4-1 全厂废气产生及排放情况一览表 类别; 污染 源; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 污染物; 产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 有组织; DA001; 颗粒物; 70; 0.56; 4; 布袋除尘器+15m高排气筒DA001; 3.75; 0.03; 0.22. 无组织; 未收集到的粉尘; 颗粒物; /; 0.056; 0.4; 车间密闭，洒水喷淋，定时进行地面清理，加强管理; /; 0.056; 0.4. 全厂有组织排放; 颗粒物; 0.22. 全厂无组织排放; 颗粒物; 0.4. 表4-2 排放口参数一览表 排放口 基本参数; 编号; 排放口类型; 地理坐标; 高度; 出口内径; 烟气温度; 污染物. DA001; 一般排放口; 117.659 34.729; 15m; 0.4m; 25℃; 颗粒物. 执行标准; 颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（10mg/m3），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求。. 表4-3 污染源参数表（面源） 面源名称; 面源起始点(度); 海拔高度(m); 面源长度(m); 面源宽度(m); 与正北夹角(度); 面源初始排放高度(m). 生产车间; E117.659，N34.729; /; 80; 60; 0; 15. 执行标准; 无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求（1.0mg/m3）。. 由以上分析可以看出，项目有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”限值要求（10mg/m3），无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求（1.0mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求。 可见，项目大气污染物均达标排放，对周围环境影响较小。 1.2项目非正常排放核算 项目非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 ①设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现非正常/超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 ②工艺设备运转异常 本项目采用的工艺设备安全可靠性较高，且操作条件比较温和，每年会定期对工艺设备进行检修，故项目出现工艺设备运转异常的情况几率较小。 ③污染物控制措施达不到应有效率 若废气设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，均达到饱和失效，废气未经处理直接排放。 综合以上分析，本项目非正常排放主要考虑污染物控制措施达不到应有效率时非正常工况下的排放。本项目含尘废气采用布袋除尘器处理，非正常排放情况下，处理效率按照50%（完全失效）计。 表4-4 项目非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放 浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间; 年发生频次; 应对 措施. DA001; 处理设施失效; 颗粒物; 35; 0.28; 60min; 2次/a; 立即停车检修. 由上表可知，非正常工况下，项目颗粒物的排放浓度无法满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376 -2019）表1中重点控制区浓度限值。为了减缓颗粒物废气对周围环境的影响，确保污染物达标排放，污染治理设施发生故障时须立即停车，对发生故障的废气处理系统进行维修、维护。 综上分析，为尽量避免非正常排放发生，企业应采取如下防范措施： ①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 ②建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 ③如出现事故情况，必要时应立即停产检修。 2、地表水环境影响分析 厂区排水采用“雨污分流制”，雨水经落水管排至室外沟渠。结合工程分析可知，厂区废水主要为生活污水。 项目定员22人，生活污水产污量按用水量的80%核算，288m3/a，生活污水水质简单，主要污染物为COD、SS、氨氮，均为常规污染物，经化粪池预处理由环卫部门统一清运。 综上，项目无废水外排，因此对地表水影响较小。 厂区生产车间、化粪池、原料库均按照相关要求进行防渗。 项目在营运过程中，应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 综上，在落实好各项环保设施的情况下，本项目废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成明显影响。 3、噪声环境影响分析 3.1主要噪声源分析 本项目新增噪声源主要是混合罐、风机、包装机、筛分机等设备运转产生的噪声，其噪声源强约为70~90dB(A)，设备噪声源强情况见表4-5。 表4-5 项目主要噪声源情况一览表（室外声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声压级/dB(A); 数量（台/套）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物 外距离. 1; 车间; 混合罐机组; 点源; 90; 2; 平衡安装、基础减震、隔声; 16; 25; 1; 50; 80.73; 稳定声源; 20; 54.7; 1. 2; 车间; 自动包装机组; 点源; 80; 2; 37; 23; 1; 55; 69.70; 20; 43.68; 1. 3; 车间; 风机机组; 点源; 90; 2; 52; 14; 1; 53; 79.70; 20; 53.68; 1. 4; 车间; 筛分机组; 点源; 70; 4; 54; 21; 1; 56; 59.72; 20; 33.69; 1. 5; 车间; 上料泵组; 点源; 70; 6; 45; 13; 1; 50; 62.70; 20; 36.68; 1. 注：以厂区西南角为（0,0）点，正东方向为x轴正方向，正北方向为y轴正方向。 3.2厂界达标情况分析 一、预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐模型进行预测，模式如下： 1、室外声源在预测点的声压级计算 Lp(r)= Lp(r0)+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Adiv、Aatm、Agr、Abar、Amisc的具体预测公式见《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录A。 2、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Lp2=LP1-（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 二、预测参数的确定 1、点声源几何发散引起的A声级衰减量(Adiv)： Adiv＝20Lg(r/r0) 式中：r—预测点到噪声源距离，m； r0—参考点到噪声源距离，m 2、空气吸收引起的衰减量Aatm 拟建项目噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。 3、屏障引起的衰减量Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。本项目车间对室内噪声源的噪声衰减量取20dB。 4、地面效应引起的衰减量Agr 主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据厂区布置和噪声源强及外环境状况，可忽略不计本项附加衰减量。 5、其他多方面效应引起的衰减量Amisc 其他衰减包括通过工业场所的衰减、通过房屋群的衰减等，一般情况下不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加休正。本次评价预测时忽略不计。 经过计算，在考虑减振及车间隔声效果的情况下，本项目设备噪声在不同距离情况下的影响预测结果见下表。 表4-6 项目噪声环境影响预测结果表 点位名称; 影响值dB（A）; 标准值dB（A）. 东厂界（1m); 32.13; 昼间60. 南厂界（1m); 49.16. 西厂界（1m); 48.93. 北厂界（1m); 33.74. 东厂界（1m); 32.13; 夜间50. 南厂界（1m); 48.16. 西厂界（1m); 47.93. 北厂界（1m); 33.74. 为进一步减小设备运行过程中噪声对外界环境的影响，确保厂界稳定达标，本环评建议项目建设单位采取以下措施： ①源头控制：尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 ③加强车间的隔音措施，如安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。加强工人的操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 ④厂界加强绿化，既可以吸声，又可以降低废气对周围环境影响。 经上述噪声防治措施治理后，项目对厂区各厂界的噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 4、固体废物环境影响分析 - 4.1源强分析 本项目固体废物主要包括一般工业固废和生活垃圾。 （1）生活垃圾 项目职工人数22人，生活垃圾按每人每天产生量0.5kg/d计算，则项目生活垃圾产生量约为3.3t/a，集中收集后交由环卫部门处置。 （2）一般工业固废 ①废包装袋：废包装袋产生量约为0.01t/a，属一般工业固废，收集后外售综合利用。 ②袋式除尘器收集的粉尘：根据物料平衡核算，袋式除尘器收集的粉尘量为3.38t/a，集中收集后回用于生产。 固废产生及排放情况见下表4-7。 表4-7项目固废产生和排放情况一览表 序号; 产生 环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 1; 办公 生活; 生活 垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 3.3; 桶装; 环卫部门清运; 3.3. 2; 投料; 废包装; 一般工业固废; /; 固态; /; 0.01; /; 外售综合利用; 0.01. 3; 废气治理; 袋式除尘器收集的粉尘; 一般工业固废; /; 固态; /; 3.38; 袋装; 回用于生产; 3.38. 4.2污染防治措施 (1)生活垃圾 定点存放于带盖生活垃圾桶，回用于厂内绿化。 (2)一般工业固废 一般固体废物处置应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠； ④设计渗滤液集排水设施； ⑤贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系、环境监测计划，执行转移联单制度及国家和省转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、专人专管负责制、台账保管制度、处置全过程管理制度等。 - 经采取上述措施后，该项目生产过程中所产生的固体废物均可得到妥善处理，固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求，对周围环境影响很小。 - 土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质(污染物)，通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 本工程污染物质对土壤的主要影响途径如下： (1)施工期 施工期对土壤的影响主要是施工期间的污废水排放、固体废物堆放及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。正常情况下，施工中不应有施工机械的含油污水产生，但在机械的维修过程中就有可能产生油污，因此，在机械维修时，应把产生的油污收集，集中处理，避免污染环境；平时使用中要注意施工机械的维护，防止漏油事故的发生。采取上述措施后，施工期生产/生活污水基本不会对项目区土壤环境造成影响。 (2)运营期 运营期项目对土壤的污染途径主要有：大气沉降、废水垂直入渗、固废淋溶入渗等。 大气沉降：项目废气中的污染物经干/湿沉降后，降落到地表从而污染土壤。污染物主要集中在土壤表层，可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 废水渗漏入渗：项目生活污水不能做到达标排放或事故状态下未经处理直接排放，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物或病原体的污染。 固废淋溶入渗：项目产生的固废，在贮存或运输过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。 本项目对土壤的污染途径主要为：①事故状态下或防渗措施失效情况下，废水泄漏，并垂直入渗；②固体废物如未按规范贮存，或事故状态下，渗滤液或经降水淋溶下渗，可能会造成土壤污染。 本项目应采取下列土壤污染控制措施： (1)控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准。 (2)建设单位严格按照各重点防渗区、一般防渗区进行厂区全过程防渗处理。涉及生产区、化粪池等区域应做好防渗层的检查维修工作，及时对破损的防渗层进行修补。生产过程中的各种物料及污染物均须确保与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，尽可能避免对土壤环境造成不利影响。 (3)生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 (4)建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。 (5)按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。 (6)在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤环境调查与风险评估，根据调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。 - 地下水环境影响分析 项目污染地下水的途径主要是废水、废液等通过包气带渗漏污染地下水。 ①项目厂区内废水渗漏，主要是化粪池发生渗漏、含有较高浓度污染物将渗入地下从而污染地下水； ②本项目建成后，原有可渗透的土地变为不可渗透的人工硬化地面，减少了污染物入渗对地下水的影响； ③车间、化粪池采取混凝土防渗措施，做好防渗基础。 车间属于一般防渗区，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s的黏土层的防渗性能。化粪池属于重点防渗区，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 企业在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，按要求做好分区防渗处理，同时，应加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。采取以上措施，项目的建设对周围土壤、地下水环境影响较小。 - 7、环境风险影响分析 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）等文件要求，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别，进行风险评价，提出减缓风险的措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）物质风险识别 本项目为生物基新材料中试基地建设项目，主要为生物基新材料生产和人才培训，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）的规定，对环境风险源进行了识别，项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B风险物质。本项目环境风险源主要为火灾事故。 （2）环境影响途径及危害 ① 生产过程中发生火灾 发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。如抢救不及时，会迅速危害到原材料、产成品及机械设备等，进而给企业造成人力、物力及财力的极大损失。 ② 一般的安全隐患 项目存在一般的安全隐患，如电线短路或老化、雷击、引起的火灾事故等。这些事故中，火灾风险防范为重中之重。可以引起火灾的因素较多，如电器设备多，维护管理和使用不当，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当气等，可以说火灾的潜伏性和可能性是很大的，具有较大的危害性。 (3) 风险防范措施 ① 在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等。 ② 厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③ 采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④ 禁止员工在厂内吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤ 进一步细化应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 ⑥ 贮运工程风险防范措施 a.原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 综合以上分析，本项目无重大危险源，环境风险主要为火灾污染大气环境。火灾事故其对主要发生事故的厂房及厂房周围较近范围内，可能会造成厂内人员伤亡和财产损失，对厂外敏感点影响较小。项目采取相应风险防范措施后，风险处于可以接受的水平。但项目仍应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。为确保环境安全，防止突发环境事件发生，建议建设单位组织编制《突发环境事件应急预案》，经有关专家评审后，到枣庄市生态环境峄城分局备案。 表4-8 事故应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产区. 2; 应急组织机构、人员; 应急机构包括抢险救援组、后勤保障组、医疗救助组；人员包括应急组长、副组长及组员。. 3; 预案分级响应条件; 将突发环境污染事件的预警级别分为三级，由低到高划分为一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）三个预警级别。. 4; 应急救援保障; 包括通讯保障、应急队伍保障、应急物资保障（消防水池、消防栓、灭火器、防毒面具、工作服、自给式正压空气呼吸器、防化服、急救药箱等足量的应急救援装备和设施）、经费保障等。. 5; 报警、通讯联络方式; 公司24小时应急值班电话。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火、防爆区域、控制和清除污染措施及相应设备。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. - 8、环境管理与监测计划 8.1环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，公司已配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 项目运行期的环境保护管理措施如下： ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④该项目运行期的环境管理由安全环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑤负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑥建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 8.2排污口规范化管理 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》部令第33号、《山东固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ① 项目废气排气筒，按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 ② 固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 ③ 主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 8.3环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。开展环境监测的目的在于： (1)检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； (2)了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行。 对项目所有的污染源(废气、噪声、固废等)情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，针对本项目排放的污染物，建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。并按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 根据项目特点，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》(HJ 860.2-2018)要求，本项目监测计划见下表。 表4-9项目环境监测计划表 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 排气筒DA001; 颗粒物; 每半年一次. 厂界; 颗粒物; 每半年一次. 噪声; 厂界外1m处; 厂界噪声; 每季度一次. 固废; 统计全厂固废量，统计固废种类、产生量、处理方式和去向，每月统计1次. 8.4排污许可要求 项目建成后应依法向当地环境保护主管部门申请排放物许可证，实行排污许可管理，做到持证排污。排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 8.5环境设施竣工验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)相关规定可知，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）要求，建设单位应依据环评文件、环评批复中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，按照验收暂行办法规定的程序和标准，在具备项目竣工验收条件后组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 (1)环保工程设计要求 ①照环评报告表提出的污染防治措施，做好废气、废水、噪声治理以及固废收集等工作； ②核准环保投资概算，要求做到专款专用，环保投资及时到位。 (2)环保设施验收建议 ①验收范围 a、与本工程有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建设的配套工程、设备、装置和监测手段等。 b、本报告表和有关文件规定应采取的其他各项环保措施。 ②“三同时”验收内容 本项目“三同时”验收内容详见表4-10。 表4-10 项目环境保护措施验收表 类别; 验收内容; 环保措施; 治理效果; 建设时间. 废气; 上料粉尘、搅拌混合、分离筛分、成品包装粉尘; 经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA001排放。; 颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求。; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用。. 厂界无组织; 颗粒物; 无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求（1.0mg/m3）。. 废水; 生活废水; 生活污水经化粪池预处理由环卫部门统一清运。; 无废水外排。. 噪声; 厂界噪声：Leq(A); 合理布局，车间隔声、基础减振; 经确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。. 固废; 各类固废种类、产生量、处理方式、去向; 一般固废合理处置；生活垃圾委托环卫部门清运; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。. 防渗 措施; 建设、落实情况; 分区防渗; 有效防止对地下水、土壤的污染。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒DA001 | 颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（10mg/m3），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求。 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 车间密闭、加强管理 | 无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求（1.0mg/m3）。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS、COD、BOD5、NH3-N、总磷 | 生活污水经化粪池预处理由环卫部门统一清运；不外排。 | / |
| 声环境 | 厂界 | LeqA | 减震、隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装袋外卖物资回收公司；除尘器收集的粉尘回用于生产；生活垃圾委托环卫部门统一清运。 固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区分区防渗，车间地面硬化，化粪池重点防渗处理。确保废水不会直接与土壤接触或随雨水外流污染土壤等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目所在地附近没有珍稀动植物群落和其他生态敏感点，项目对周围生态环境影响不大。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等。 ②厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④禁止员工在厂内吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤进一步细化应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①执行排污许可制度，在项目有排污前完成排污许可申报或变更。 ②制定突发环境事件应急预案并备案。 ③应根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等要求对排放口进行检测。 ④建设设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，山东富勤新材料有限公司生物基新材料中试基地建设项目符合国家产业政策，选址符合当地规划，在落实本报告表所提出的环保措施的前提下，项目运营中产生的污染物可达标排放，不会对周围环境质量造成明显不利影响。故只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施并加强管理，本项目从环境保护的角度讲是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

- 单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （改扩建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.22 | / | 0.22 | +0.22 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.3 | / | 3.3 | +3.3 |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 袋式除尘器粉尘 |  |  |  | 3.38 |  | 3.38 | +3.38 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①